### 一、项目需求前附表

| 项目名称 | 长江流域水生生物资源监测安徽站建设设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 65.1万元 |
| 项目概况 | 详见采购需求 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 包别划分 | 本次采购第3包 |
| 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第3包专门面向中小企业采购，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.信誉要求：截至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。 （1）被人民法院列入失信被执行人名单的； （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的； （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。 |
| 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |

### 二、采购需求表（货物类）

# （一）需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS不间断电源 | 1.容量：6000VA/4800W 2.输入电压：110-300VAC 3延时范围：外置电池2小时后备供电 | 1 | 工业 | / |
|  | 纯水仪 | - 出水水质：可同时制取RO纯水和UP超纯水； 2.制水量: ≥20升/小时（水温25℃时）； - 3.第一出水(RO纯水) (在线监测)电导率:≤5 µS/cm（符合国标GB/T6682-2008 三级水）。 4.第二出水(UP超纯水)(在线监测)电阻率：≥ 18.2MΩ.cm（符合国标GB/T6682-2008 一级水）。 5.取水流速： RO水≥1L/Min；UP水≥1.0L/Min. 6.系统开机自检RO反渗透膜自动冲洗； 7.超化系统：具有UP超纯水系统内循环功能和超纯化柱自动清洗功能； | 2 | 工业 | / |
|  | 便携式水质测定仪 | - 1.配备温度、溶解氧、pH、电导率、氧化还原电位探头 2.主机、电缆、探头三体分离：同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆 3.电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封 4.溶解氧（极谱法或原电池法，毫克/升） - 4.1测量范围不低于：0~30 mg/L； - 4.2准确度：0~20mg/L: 读数值±0.2 mg/L或2% (以较大值为准)，20~30mg/L: 读数值±6%； - 5.温度测量范围不低于：0~50℃； - 5.1准确度：±0.2℃； - 5.2分辨率：0.1℃ 6.电导率测量范围不低于：0~200mS/cm，准确度：读数的±0.5%或0.001mS/cm, 以较大值为准；分辨率：0.001~0.1mS/cm 8. pH测量范围不低于：0~14； - 8.1准确度：±0.2； - 8.2分辨率：0.01 9.氧化还原电位测量范围不低于：-1999~1999mV； - 9.1准确度：±0.2 mV； - 9.2分辨率：0.1mV | 2 | 工业 | / |
|  | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环； 2. HEPA或ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径≥0.12um，过滤效率≥99.9%； 3. 前窗采用手动升降方式，具有安全高度限位声光报警功能； 4.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统 5.移动可调支架，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1300mm。 | 2 | 工业 | / |
|  | 普通生物显微镜（1） | - 1、目镜参数： - 铰链式三目观察头 - 瞳距调节：50mm-75mm - 1.3 大视野平场目镜不小于PL10X/18mm 2、配备平场消色差物镜 4X 10X 40X 100X 3、观察方式：具备试样在透射情况下的明场观察方式 4、含拍照和显示屏，有效像素不低于1600万 | 1 | 工业 | / |
|  | 普通生物显微镜（2） | 1、物镜 放大倍数：4X 、10X 、40X 、100X（油） 2、配备10X 目镜、16X 目镜各 1 对 3、总放大倍数：40X-1600X 4、内置式可调光源 5、提供物镜用浸油（合成油）1瓶 | 2 | 工业 | / |
|  | 高质量生物显微镜 | - 镜筒：铰链式三目观察头； 2、大视野平场目镜不小于PL10X/20mm； 3、无限远平场消色差物镜:4 ×、10×、40×、100×(S)Oi； 4、总放大倍率：40× ~ 1000×； - 5、调焦机构：粗调行程不低于25mm，微调精度不低于0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置； 6、内置式可调光源； - 7、配备拍照处理终端1套（配备专业拍摄系统，I5-13500/16G DDR4/512G SSD），输出设备1台 | 3 | 工业 | / |
|  | 冰箱 | - 总容积≥400L，冷冻室容积≥120L， - 一级效能，额定电压220V，十字门，冷冻室冷冻能力≥5kg/12h | 4 | 工业 | / |
|  | 冰柜 | 容积≥600L，-38℃，冷冻能力≥25kg/12h，额定电压220V， | 4 | 工业 | / |
|  | 立式冷藏柜 | 容积≥500L，一级效能，侧开门，多层送风，均匀制冷，带脚轮 | 6 | 工业 | / |
|  | 分析天平1 | 1.最大称量值：≥100g； 2.可读性：0.1mg； 3.重复性：0.08mg； 4.线性误差：0.06mg； 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.8mg； 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg； 7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料； 8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能。 | 1 | 工业 | / |
|  | 分析天平2 | 1.最大称量值：≥50g 2.可读性：0.01mg 3.重复性：≤0.03mg 4.线性误差:≤0.1mg 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.4mg 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：30mg 7.金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性外壳材料 8.具备内部校正功能，内置砝码校正功能 | 1 | 工业 | / |
|  | 电子天平 | - 最大称量值：≥600g；，最小称量值：≤0.2g - 精确度：≤0.01g； - 可充电 | 4 | 工业 | / |
|  | 紫外可见光分光光度计 | 1、仪器特点和功能 1.1配备高清智能触摸屏； 1.2 样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10cm比色皿； 2、仪器技术参数 2.1波长范围：190-1100nm； 2.2光谱带宽：1.8 nm； 2.3波长准确度：±0.3nm； 2.4波长重复性：≤0.2nm； 2.5光度准确度：±0.3%T（0-100%T）； 2.6光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)； 2.7杂散光：≤0.03%T； 2.8检测器：硅光二极管； 2.9光源：钨灯、氘灯； | 2 | 工业 | / |
|  | 单道移液器 | 0.1-2.5μL，1-10μL，10-100μL，20-200μL，100-100μL各一支 | 2 | 工业 | / |
|  | 高压灭菌锅 | - 锅盖启闭装置采用拨杆式多连杆同步伸缩结构 - 灭菌锅体采用304及以上不锈钢材质 - 数码液晶窗中文显示运行状态，灭菌结束提醒自动停机 - 4、具备故障自动检测判断系统 5、具备灭菌结束自动排气功能 6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃ 7、灭菌时间可调设定范围0-10h 8、具有断水保护防干烧和漏电保护系统 9、具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置 10、容积：≥75升,电源电压:220V/50Hz； | 2 | 工业 | / |
|  | 水浴锅 | 1、双列八孔 2、内胆尺寸：600*290*120 mm 3、控温范围：RT+5-100℃ 4、温度波动度：±1℃ | 6 | 工业 | / |
|  | 成品道闸 | 车牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%； 图像分辨率：≥720P CIF4 CIF；防护等级：≥IP66； 闸杆尺寸：主杆170mm*55mm*1.8厚，长度约4.5m（现场测量为准） 竖杆60mm*20mm，副杆87mm*44mm； 走人小门尺寸：1163-1730mm可调节 | 1 | 工业 | / |
|  | 电子显示屏 | 悬挂式全彩LED屏，尺寸约为2.31米（宽）×1.30米（高），P3：111,100像素/平方米（点间距3mm） | 1 | 工业 | / |
|  | 监测数据库服务器 | 1、CPU：≥10核16线程；基础主频≥2.5GHz,最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB； 2、主板：全固态电容主板，B7系列芯片组或以上；主板内置PCIe插槽数量：≥3个；Debug接口≥1个； 3、接口：≥9个USBTYPE-A 3.0接口，1个TYPE-C型接口，1个串口，视频接口数量≥3，千兆自适应网卡≥1，前置智能读卡器，前置网络状态指示灯，前置硬件故障指示灯。 4、存储：≥512GB M.2固态硬盘，≥4TB机械硬盘； 5、内存：≥16GB DDR5 5600MHZ,内存条配置数量（板载内存不涉及）≥4； 6、音频接口： ≥5个； 7、显卡：独立显卡，内存≥16G，带宽≥1 TB/s; 8、电源：额定功率不低于330W，运行电压89V-265V之间可稳定运行； 9、显示器：≥23.8英寸IPS显示器，分辨率≥1920*1080，刷新率≥120Hz，VGA+HDMI接口； | 1 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑投标风险。